
S 方形称重传感器

      使用说明书           U-LCS2-CN1
[image: image1.jpg]& CFBLSHIE /11&iws

mHRS5RE

RESHRGEHN, 0. EHTERE, NRAE
. BEMS, DUV

FERRTEBF. HHE. A
HRRRAL. BEIFE SR TRERS)

. B
R4





[image: image2.jpg]= SR

| ¢

KT

A

e





	量程
	2-M
	H
	L2
	L1

	1t
	M16×2
	70
	25
	60

	2t
	M16×2
	70
	25
	64

	3t-5t
	M18×1.5
	94
	35
	86


技术参数

	参数
	单位
	技术指标
	参数
	单位
	技术指标

	灵敏度
	mV/V
	2.0±0.05
	灵敏度温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03

	非线性
	≤%F·S
	±0.03
	工作温度范围
	℃
	-20～+80

	滞后
	≤%F·S
	±0.03
	输入电阻
	Ω
	350±20

	重复性
	≤%F·S
	±0.03
	输出电阻
	Ω
	350±5

	蠕变
	≤%F·S/30min
	±0.03
	安全过载
	≤%F·S
	150% F·S

	零点输出
	≤%F·S
	±1
	绝缘电阻
	MΩ
	≥5000MΩ(50VDC)

	零点温度系数
	≤%F·S/10℃
	±0.03
	推荐激励电压
	V
	10~15


传感器的接线定义：红色：电源正  绿色：输出正     

                  黑色：电源负  白色：输出负


